FLUKE Calibration

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Поршневые манометры

Поршневые манометры Fluke Calibration обеспечивают первичные измерения давления эталонного уровня в ряде ведущих лабораторий мира. Линейка продуктов данного типа, выпускаемых нашей компанией, включает модели, поддерживающие полную автоматизацию работ. В наших измерителях давления первичного уровня используется фундаментальное уравнение для определения создаваемого давления с чрезвычайно низким уровнем погрешности. К моделям, основанным на поршневых манометрах, относятся системы PG7000 и PG9000 DHI с автоматическим управлением грузами (AMH) и другими средствами автоматизации; поршневые манометры 2465, 2468, 2470 и 2485 Ruska, а также дифференциальные ячейки DPI серии 24xx и прочие принадлежности поршневых манометров; эталон низкого давления FPG8601 DHI и эталон разностного давления 2482 Ruska.

### Поршневой манометр Ruska 2465

Описание

Газовый поршневой манометр, рассчитанный на очень низкие значения давления для определения манометрического и абсолютного давления. Применяется в национальных лабораториях стандартов, коммерческих и государственных организациях.

Основные характеристики

- Диапазон давления: от 0 до 7 МПа (избыточное давление), от 1,4 кПа до 7 МПа (абсолютное давление)

- Новый автоматический поплавковый регулятор

- Точность считываний до 0,0010 % (10 миллионных долей) для давления до 0,7 МПа

- Точность считываний до 0,0027 % (27 миллионных долей) для давления от 0,7 до 7 МПа

- Точность: меньше чем 3 миллионные доли

- Стабильность: меньше чем 3 миллионные доли в год

- Разрешение: 0,0001 % (1 миллионная доля) или 1 мг

- Режимы эталона, абсолютного давления, вакуума и низкого давления

### Первичный эталон для трубок Пито Ruska 2468 – для статических испытаний

Описание

Первичный эталон полного статического давления модели 2468 разработан специально для калибровки современных высокоэффективных систем тестирования аэрогеофизических профилей и летных характеристик.

Основные характеристики

- Диапазон давления: от 1,35 до 350 кПа

- Дополнительный диапазон: от 11,5 кПа до 1,35 МПа

- Точность: до ± 15 см

- Идеально для калибровки RVSM-совместимых комплектов испытательного оборудования

- Абсолютная калибровка и калибровка измерительного устройства для диапазонов Ps, Pt и Qc

- Калибровка в различных единицах измерения

Поршневой манометр PG 9607

Описание

Полностью автоматизированный источник первичного эталонного давления для значений абсолютного и манометрического давления до 500 кПа.

Основные характеристики

• Манометрическое и абсолютное давление от 11 до 500 кПа с использованием одного цилиндропоршневого блока

• Цилиндропоршневой блок диаметром 50 мм с улучшенной  геометрией, что позволяет поверять линейные и угловые измерения с очень низкими погрешностями

• Рабочая среда: Газ: азот, гелий, сухой воздух (точка росы ≤ –40 ºC)

•  Масса: Инструментальная платформа без установленных грузов и

поршневого цилиндра PG9607: 34 кг
Дистанционный блок электроники: 1,9 кг
Манометрический терминал: 1,4 кг
Дополнительное вакуумное оборудование: 16 кг

Поршневые манометры серии PG 7000

Описание

Эталоны государственного уровня. Широкий диапазон: от малых избыточных/абсолютных (от 5 кПа) и дифференциальных давлений газа до высоких давлений жидкости (до 500 МПа).

Основные характеристики

- Измерение абс., изб. и диф. давления

- Пневматические системы: 
- диапазоны давления от 2 кПа до 110 МПа
- погрешность от ±0,0012% до ±0,0035%

- Гидравлические системы:
- диапазоны давления от 0,2 кПа до 500 МПа
- погрешность от ±0,0025% до ±0,0035%

- Внешний микропроцессорный блок и встроенные датчики для измерения и учета температуры, положения и параметров вращения поршня, а также параметров окружающей среды

Грузопоршневой манометр PG9602

Описание:

Эталоны государственного уровня. Предназначены для применения в метрологических и исследовательских институтах. Снабжены технологией автоматизированного управления грузами (AMH), которая в сочетании со средствами автоматического контроля давления и ПО позволяет многократно проводить испытания с различными функциями.

Основные технические характеристики:

- Измерение абсолютного, избыточного и дифференциального давления от 12 кПа до 10 МПа

- Погрешность от ±(10 ppm + 50 мПа (изб.) или 100 мПа (абс.))

- Рабочая среда: газ: азот, гелий, сухой воздух (точка росы ≤ –40 ºC)

- Встроенные датчики для измерения и учета температуры, положения и параметров вращения цилиндра, внешние микропроцессор и блок измерения параметров окружающей среды и обработки сигналов датчиков

- Нагрузка до 100 кг грузов под вакуумным колоколом для больших диапазонов изменения и перекрытия цилиндропоршневого блока

- Рабочая температура: от 15 до 35 °C

Контроллеры/калибраторы давления

Компания Fluke Calibration предлагает несколько моделей калибраторов-контроллеров давления, работающих как с жидкостями, так и с газами, и обладающих высокой прочностью и надежностью. Данные калибраторы поддерживают подключение дополнительных компонентов, которые могут обеспечить различным требованиям по точности, скорости работы, диапазону давления и бюджету. В число этих моделей входят: контроллеры/калибраторы давления газа PPC4 и PPC4E DHI; контроллеры/калибраторы давления газа 7250, 7252 и 7250LP Ruska; контроллеры высокого давления газа PPCH-G DHI и 7350 Ruska; гидравлические контроллеры давления PPCH DHI и 7615 Ruska.

Калибраторы давления Ruska серии 7000

Описание:

Калибраторы давления Ruska серии 7000 предназначены для измерения абсолютного и избыточного давлений при проведении поверки и калибровки средств измерений давления в диапазоне до 250МПа. Калибраторы давления Ruska серии 7000 применяются в лабораторных условиях в качестве эталонов единицы давления.

Основные технические характеристики:

- Диапазоны давления - от 0,034 до 10 МПа

- Погрешность от ±0,015%

- Рабочая температура от 18 до 35 0С

- Габаритные размеры 420х485х180 мм

- Масса не более 9,2 кг

Контроллер / калибратор давления 6270A

Описание:

Калибровка широкого спектра индикаторов и датчиков давления с помощью надежного и простого в обслуживании прибора. Модульная конструкция обеспечивает такую гибкость применения, что это устройство можно конфигурировать для самых различных потребностей и финансовых возможностей, а также расширять для охвата очень широкого диапазона условий применения — сразу при покупке или позднее по мере роста и изменения потребностей.

Основные технические характеристики:

- Широкий диапазон измерений — вакуум до 20 МПа

- Два уровня точности —0,02 % полной шкалы или 0,01 % показания — обеспечивают оптимальный баланс «цена/качество»

- Модульная конструкция обеспечивает универсальность и экономичность решения

- Высокое быстродействие и стабильность контроля давления

- Дополнительная система предотвращения загрязнения помогает поддерживать чистоту клапанов и очищать их от мусора

Контроллер давления PPC4

Описание:

Точное задание, измерение и поддержание абсолютного и избыточного  давления в составе испытательных стендов. Рассчитаны на питание от стабилизированного внешнего источника газа. PPC4 может быть встроен в систему с калибратором RPM4, а также с грузопоршневыми калибраторами PG9600, PG7000. Применяется при производстве датчиков давления и манометров, в исследовательских и конструкторских лабораториях, в лабораториях по поверке и ремонту средств измерения давления

Основные технические характеристики:

- Диапазон давления от вакуума до 14 МПа

- Погрешность от ±0,008% до ±0,015%

- Расчет и отображение погрешности измерения в реальном масштабе времени

- До двух внутренних и двух внешних модулей измерения давления

- Высокая устойчивость к воздействию окружающей среды

- Точнейший эталон сравнения

Гидравлический калибратор-контроллер давления Fluke PPCH

Описание:

Точное задание и измерение абсолютного и избыточного давления при проведении поверки и калибровки средств измерений давления, в том числе в составе автоматизированных калибровочных и испытательных систем. Рассчитаны на питание от стабилизированного внешнего источника газа высокого давления.  Может быть встроен в систему с калибратором RPM4, а также с грузопоршневыми калибраторами PG7000. Применяются в лабораторных условиях в качестве эталонов единицы давления.

Основные технические характеристики:

- Измерение, задание, поддержание абс. и изб., давления

- Регулятор гидравлического давления до 200 МПа

- Погрешность от ±0,013% до ±0,018%

- Высокая точность измерения и поддержания давления

- Один или два Q-RPT в каждом регуляторе

- Поддержка внешних датчиков эталонного давления

- Встроенный гидронасос

- Функция AutoRange

Пневматический калибратор-контроллер давления Fluke PPCH-G

Описание:

Точное задание и измерение абсолютного и избыточного давления при проведении поверки и калибровки средств измерений давления, в том числе в составе автоматизированных калибровочных и испытательных систем. Рассчитаны на питание от стабилизированного внешнего источника газа высокого давления.  Может быть встроен в систему с калибратором RPM4, а также с грузопоршневыми калибраторами PG7000. Применяются в лабораторных условиях в качестве эталонов единицы давления.

Основные технические характеристики:

- Измерение, задание, поддержание давления, тест утечки

- Диапазон давления: атмосферное…100 МПа

- Погрешность от ± 0,0007 % до ± 0,01 %

- Один или два внутренних модуля измерения давления

- Поддержка внешних датчиков эталонного давления

- Функция автоматического выбора диапазона (AutoRange)

Калибраторы аэродинамических систем

Fluke Calibration предлагает цифровые мониторы давления, калибраторы параметров воздуха и лабораторные эталоны для диапазонов атмосферного давления. Каждая из этих систем характеризуется диапазонами давления, единицами измерения и функциями, специально ориентированными на калибровку тестовых наборов параметров воздуха и совместимых с RVSM приборов для определения параметров воздуха. Модели включают: эталоны первичного уровня 2468 Ruska и ADCS-601 DHI, контроллер/калибратор параметров воздуха 7750i Ruska и эталонный монитор давления RPM4-AD DHI.

Монитор эталонного давления RPM4-AD

Описание

RPM4-AD представляет собой особую конфигурацию монитора эталонного давления RPM4, которая позволяет измерять и отображать высоту (футы, метры), скорость движения воздуха (морские узлы, мили/с, километры/час, число Маха) и давление (в общепринятых единицах).

Основные технические характеристики:

Охватываются диапазоны абсолютного и дифференциального давления типичных датчиков воздушных сигналов.
• Версии диапазона с неподвижным крылом и несущим винтом
• Правильная работа Pt, Ps, Qc
• Передача погрешности измерения стандартного уровня 
• Автоматизированное измерение скорости при заданном пользователем интервалом дискретизации
• Функция автоматической проверки утечки
• Компактное и простое представление
• Система самозащиты SDS закрывает испытательные порты, чтобы защитить их от сверхдавления
• В комплект включены интерфейсы RS-232 и IEEE-488
• Доступна батарея
• Идеально подходит для аттестации приборов контроля летных данных (ADTS)

Эталон для калибровки параметров воздуха ADCS-601

Описание

ADCS-601 – это полностью автоматизированный калибровочный стандарт летных данных эталонного класса для проверки и калибровки инструментов отслеживания, а именно приборов контроля летных данных (ADTS). Главная функция ADTS-601 заключается в калибровке статического давления барометрических датчиков в диапазонах Pt и Ps с очень низкой погрешностью измерений. ADCS-601 не предназначен для дублирования функций ADCS по калибровке и тестированию бортового оборудования воздушного судна.

Эталонный стенд

Эталонный стенд ADCS-601 представляет собой стенд с деревянным покрытием для лабораторных работ, на который устанавливаются эталоны давления PG7601 и FPG8601. Кроме того, стенд включает блок пневматической разводки (см. рис. 8), соединения системы с тестируемым устройством и насосную систему, обеспечивающую опорный в зависимости от абсолютного давления. Вакуумные насосы можно приобрести отдельно.

Основные технические характеристики:

• Диапазоны давления Общий от 1 до 380 кПа

PG7601 от 10 до 380 кПа

FPG8601 от 1 до 15 кПа

• Рабочая среда: азот или воздух

• Габариты Эталонный стенд - (ВхШхГ): 145 x 122 x 76 см

Шкаф управления - (ВхШхГ): 124 x 56 x 66 см (Г)

• Масса Эталонный стенд ≈ 173 кг (с турбонасосом и регулятором)

Шкаф управления ≈ 105 кг

Вакуумные насосы вспомогательных систем и предварительного

разрежения 19 кг каждый

Многофункциональный тестер авиационного оборудования AeroCal 7750i

Описание

Система тестирования летных характеристик модели 7750i AeroCal обеспечивает автоматический контроль давления для тестирования и калибровки широкого ряда авиационных приборов воздушного давления, включая вычислители воздушных параметров, альтиметры, воздушную скорость, скорость подъема, давление в кабине и другие программы тестов.

Основные технические характеристики:

- Высокая точность, соответствие требованиям RVSM

- Идеально для систем ATE

- Точность: до ± 60 см, 0,03 узла

- Надежный дифференциальный датчик для воздушной скорости

- Стабильность управления: до 1 Па

- Периодичность калибровок – раз в год

- Разнообразие диапазонов для винтокрылов и летательных аппаратов с неподвижным крылом

### Первичный эталон для трубок Пито Ruska 2468 – для статических испытаний

Описание

Первичный эталон полного статического давления модели 2468 разработан специально для калибровки современных высокоэффективных систем тестирования аэрогеофизических профилей и летных характеристик.

Основные характеристики

- Диапазон давления: от 1,35 до 350 кПа

- Дополнительный диапазон: от 11,5 кПа до 1,35 МПа

- Точность: до ± 15 см

- Идеально для калибровки RVSM-совместимых комплектов испытательного оборудования

- Абсолютная калибровка и калибровка измерительного устройства для диапазонов Ps, Pt и Qc

- Калибровка в различных единицах измерения

Системы калибровки давления

Наши заказные системы включают стандартные калибровочные продукты Fluke Calibration, принадлежности для генерации и регулировки параметров и (или) оборудование для сбора данных, удовлетворяющее условиям заказчика. Системы могут представлять собой мобильное калибровочное оборудование на тележке или панели приборов для установки в стойки и на рабочие столы. Контроллер давления/калибратор 7250-sys Ruska и спроектированные системы, специально доработанные для решения ваших задач.

Программное обеспечение для калибровки

ПО для калибровки поможет полностью или частично автоматизировать процессы калибровки, управлять данными калибровки и выполнять ряд других полезных задач. Fluke Calibration предлагает ряд передовых программных приложений для каждого типа продуктов.

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Калибратор температуры Fluke 9190A

Описание

Калибратор Fluke 9190A  идеально подходит для задач, требующих строгого контроля качества и соответствия технологическим нормативным требованиям. Эти задачи включают проверку и калибровку на местах резистивных термодатчиков,  термопар,  термометров и датчиков, используемых с таким оборудованием управления технологическим процессом, как медицинские морозильники,  лабораторные холодильники,  холодильные камеры, банки крови,  стерилизаторы (автоклавы),  а также сублимационные камеры.

Основные характеристики

- Широкий диапазон температур от -  95 до + 140 °C

- Точность при использовании устройства считывания показаний встроенного эталонного термометра: ± 0,05 °C во всем диапазоне

- Точность показаний: ± 0,2 °C во всем диапазоне

- Лучшая в своем классе стабильность ± 0,015 °C во всем диапазоне

- Быстрое охлаждение  
    От 23 до –90 °C: 80 минут  
    От 23 до –95 °C: 90 минут  
    От 140 до 23 °C: 60 минут

- Портативность Вес всего 16 кг

- Встроенные ручки на передней и задней части позволяют легко переносить прибор двумя руками

- Передовые методы измерения

- Соответствует требованиям EURAMET cg-13, нормативам по практикам измерения для калибраторов температуры

Калибраторы температуры Fluke 9142, Fluke 9143, Fluke 9144

Описание

Калибратор температуры сухоблочный со встроенной схемой измерений сигнала внешнего эталонного термометра сопротивления.

Основные характеристики

- Легкие, портативные и быстрые

- Охлаждение до –25 °C за 15 минут и нагрев до 660 °C за 15 минут

- Встроенный двухканальный измеритель для ПТС, термометра сопротивления, термопар с током 4 – 20 мА

- Подлинная эталонная термометрия с точностью до ±0,01 °C

- Встроенные средства автоматизации и документирования

- Показатели метрологического уровня в отношении стабильности, равномерности и загрузки

Калибраторы температуры Fluke 9103, Fluke 9140, Fluke 9141

Описание

Описываемые три модели превосходят любой другой сухоблочный калибратор той же категории по рабочим характеристикам, размеру, весу, удобству эксплуатации, простоте калибровки и цене. В дополнение к этому, скорость нагрева и охлаждения каждого из этих сухоблочных калибраторов настраивается на передней панели, можно проверить активацию термовыключателей, а вставки с несколькими отверстиями допускают калибровку датчиков самых различных размеров.

Основные характеристики

• Легкость, портативность и быстродействие 
• Охлаждение до –25 °C в течение 15 минут и нагрев до 660 °C в течение 15 минут
• Встроенный двухканальный измеритель параметров платиновых термометров сопротивления, термопреобразователей сопротивления, термопар, датчиков 4-20 мА
• Встроенные функции автоматизации измерений и регистрации данных
• Характеристики по точности, стабильности, однородности и нагрузочной способности соответствуют требованиям, предъявляемым к метрологическим приборам

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

Многофункциональный калибратор Fluke 5730A

Описание

Калибратор Fluke 5730A предназначен для калибровки широкого спектра электрических измерительных приборов. Калибратор 5730A обеспечивает высокую точность в широком диапазоне окружающих температур. Такая точность позволяет калибратору проверять приборы в любой среде, не ограничиваясь калибровкой исключительно в лабораторных условиях со стандартной контролируемой температурой. Калибратор способен выполнять калибровку высокоточных мультиметров (8,5 разрядов), измеряющих переменное и постоянное напряжение, переменный и постоянный ток, а также сопротивление. Калибратор также оборудован функцией Wideband AC Voltage, расширяющей диапазон рабочей нагрузки для работы с РЧ-вольтметрами.

Основные характеристики

Прибор является полностью программируемым высокоточным источником:

• Постоянного напряжения до 1100 В;

• Переменного напряжения до 1100 В, выходной сигнал от 10 Гц до 1,2 МГц;

• Переменного и постоянного тока до 2,2 А, выходной сигнал от 10 Гц до 10 кГц;

• Сопротивления от 1 Ом до 100 МОм, плюс замыкание;

• Дополнительного широкополосного переменного напряжения от 300 мкВ до 3,5 В при 50 Ом (от –57 дБм до +24 дБм), от 10 Гц до 30 МГц

Многофункциональные калибраторы Fluke 5700A/5720A

Описание

Модели 5700A и 5720A представляют собой калибраторы для проведения поверки и калибровки высшей точности. Они способны генерировать постоянные и переменные напряжение и ток, а также сопротивление. Опция широкополосного напряжения охватывает весь диапазон переменного тока от 10 Гц до 30 МГц, что позволяет производить калибровку радиочастотных вольтметров. Обе модели совместимы с усилителями 5725A, 5220A и 5205A/5215A.

Основные характеристики

• Формирование постоянного напряжения до 1100 В

- Формирование переменного напряжения от 220 мкВ до 1100 В (10 Гц – 1 МГц)

- Формирование постоянного тока до 2,2 А, (до 11 А с усилителем 5725A)

- Формирование переменного тока от 9 мкА до 2,2 А (10 Гц-10 кГц) и до 11 А (40 Гц-10 кГц) с усилителем 5725А

- Погрешности за год (% от установленного значения):

- 5700A: Uпост = ± 0,0008%, Uпер = ± 0,0085%, Iпост = ±0,0047%, Iпер = ±0,016% 
- 5720A: Uпост = ± 0,0004%, Uпер = ± 0,0052%, Iпост = ±0,0040%, Iпер = ±0,014%

- Формирование сопротивления от 0 до 100 МОм (кратно 1 или 1,9)

- Функции калибровки осциллографов с рабочей полосой до 1,1 ГГц

- Программное обеспечение для автоматизации поверки и калибровки, создания процедур, отсчетов и документирования MET/CAL® Plus (опция)

- Стандартные интерфейсы RS-232, IEEE-488 (GPIB), 5725A, 5205A или 5215A, 5220A, вход фазовой синхронизации (BNC), выход опорной фазы (BNC)

Многоцелевой калибратор Fluke 5522A

Описание

Многоцелевой калибратор 5522A Multi-Product Calibrator предназначен для калибровки широкого диапазона рабочих нагрузок и поставляется с внутренними и внешними функциями защиты от повреждений, упрощающих его транспортировку для проведения калибровочных работ на рабочем месте или в полевых условиях.

Основные характеристики

• Постоянное напряжение  от 0 до ±1 020 В

• Постоянный ток                от 0 до 20,5 А

• Переменное напряжение  от 1 мВ до 1 020 В
                                               от 10 Гц до 500 кГц

• Вольт*Герц                        1 000 В при 10 кГц/330 В при 100 кГц

• Переменный ток                от 29 мкА до 20,5 А
                                               от 10 Гц до 3s0 кГц

• Формы сигналов               Синусоида, квадрат, треугольник, усеченная

синусоида

• Сопротивление                 от 0 Ом до 1 100 Мом

• Емкость                             от 220 пФ до 110 мкФ

Цифровой мультиметр Fluke 8808A

Описание

УниверсальныйцифровоймультиметрFluke8808Aиспользуетсядлярешениязадачпотестированиювобластипроизводства,исследования,разработкиитехническогообслуживания.Мультиметрхарактеризуетсяширокимразнообразиемизмерительныхфункций,включаяизмерениенапряжения,тока,сопротивленияичастоты,обеспечиваяприэтомчрезвычайновысокуюточностьиразрешениесосновнойпогрешностью0,015%приизмерениипостоянногонапряжения.

Основные характеристики

Разрешение:5,5разрядов.
Постоянноенапряжение: -диапазоны:от200мВдо1000В;
                                              -макс.разрешение:1мкВ;
                                              -погрешность:0,015+0,003.
Переменноенапряжение:  -диапазоны:от200мВдо750В;
                                              -макс.разрешение:1мкВ;
                                              -погрешность:2+0,05;
                                              -частота:от20Гцдо100кГц.
Сопротивление:                  -схема2x4провода:Да;
                                              -диапазоны:от200Омдо100МОм;
                                              -макс.разрешение:1мОм;
                                              -погрешность:0,02+0,003.
Постоянныйток:                 -диапазоны:от200мкАдо10А;
                                               -макс.разрешение:1нА;
                                               -погрешность:0,02+0,005.
Переменныйток:                 -диапазоны:от20мАдо10A;

-макс.разрешение:100мкА;

-погрешность:0,3+0,06;

-частота:от20Гцдо2кГц.

Частота:                                 -диапазоны:от20Гцдо1МГц;

-макс.разрешение:0,1мГц;
                                               -погрешность:0,01%.

Эталонный мультиметр Fluke 8508A

Описание

Эталонный мультиметр FLUKE 8508A для метрологических служб. Двойной ЖКИ с разрешением 8 1/2 разрядов. Базовая погрешность ±0,0003%. Исключительная линейность, чрезвычайно низкий уровень шума и высокая стабильность вторичного эталона.

Основные характеристики

• Разрешение – 8,5 разрядов

• Погрешность (Uпост.) ±0,0003%

• 24-часовая стабильность до 0,5 ppm и 20-минутную стабильность до 0,16 ppm

• Постоянное и переменное напряжение до 1000 В (разрешение 1 нВ)

• Постоянный и переменный ток до 20 А (разрешение 1 пА)

• Сопротивление от 2 Ом до 20 ГОм (разрешение 10 нОм)

• Полоса частот до 1 МГц

• Стандартный интерфейс IEEE-488.2

GE Druck

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Многофункциональный модульный калибратор DPI 620G, 620(IS)/Полевой HART коммуникатор

Описание

Благодаря модульной системе вы получаете калибровочную станцию адаптированную именно под Ваши задачи. Поверка, калибровка, проверка, пуско-наладка, обслуживание широкой номенклатуры оборудования КИПиА и АСУТП с контролем давления, уровня, расхода, температуры, вибрации, электрических и др. величин в лабораторных и полевых условиях. Полностью поддерживает цифровые протоколы HART, Found Fieldbus (опция).

IS – искробезопасное исполнение

Модульная система включает:

DPI 620G                                         – модульный калибратор

PV621(IS), PV622(IS), PV623(IS)  – станции задания давления

PM620, IDOS                                  – цифровые модули задания давления

MC620(IS)                                       – держатель модулей давления

Основные характеристики

• Генерирует и измеряет мА, мВ, В, Ом, частоту и импульсы
• Имитирует и измеряет сигналы 10 термометров сопротивления и 20 термопар
• Цветной сенсорный экран
• Встроенный HART - коммуникатор
• Операционная система Windows CE
• Зашита IP 65
• USBmaster для подсоединения аксессуаров и периферии (например, принтеров)
• USBslave для подсоединения к ПК
• Слот карты MircoSD для расширения памяти
• Возможности КПК

Портативные калибраторы давления DPI 611 и DPI 612

Описание

Задание давления, измерение электрических сигналов и питание токовой петли в лабораторных и полевых условиях. Данная новинка включает в себя все преимущества калибраторов серии Druck DPI 610/615, но при этом она вдвое меньше, вдвое точнее и удобнее в использовании. Лучшее решение для цеха КИПиА

Основные характеристики

- Создает давление от 0 до 2 МПа (20 бар) менее чем за 30 секунд.

- Создает вакуум 95%

- Возможность подключения дополнительных модулей давления IDOS

- Генерация и измерение электрических сигналов

- Защита от проникновения пыли и воды IP 54

- Быстросъемные соединения для подключения давления

- Быстрая настройка любого приложения (в три прикосновения).

- Расчет погрешности с индикацией годности, документирование результата и интерфейс для работы с калибровочным ПО

Калибратор токового сигнала UPS-II

Описание

Калибратор UPS-II может питать (24 В) двухпроводный датчик и измерять его выходной токовый сигнал для выполнения калибровки в полевых условиях, а также генерировать заданный токовый сигнал. Регулировка выходного токового сигнала осуществляется с разрешением 10 мкА.

Основные характеристики

- Генерация и измерение миллиампер

- Имитация двухпроводного датчика

- Питание и измерение двухпроводного датчика

- Фиксированные токи калибровки

- Работа с 2-х проводными датчиками

- Автоматические режимы

- Фиксированные токи для проверки срабатывания клапанов и задвижек

Калибратор электрических сигналов UPS-III (IS)

Описание

Калибратор UPS-III предназначен для калибровки и поверки измерительных преобразователей давления, температуры с унифицированным выходным сигналом, а также для калибровки и поверки вторичной аппаратуры (индикаторов, регуляторов) с унифицированным выходным сигналом. IS – искробезопасное исполнение

Основные характеристики:

- Высокий класс точности: предел допускаемой основной погрешности измерения ±0,01%ИВ.

- Питание поверяемых измерительных преобразователей напряжением постоянного тока.

- Встроенный резистор для работы по HART-протоколу.

- Генерация ступенчато, линейно изменяющегося сигнала.

- Небольшие габариты и вес.

Портативные калибраторы давления DPI серии 800

Описание

Калибраторы многофункциональные серии DPI 800 применяются в полевых и лабораторных условиях в качестве эталонных средств измерений при калибровке, поверке, настройке средств измерений давления, в том числе измерительных преобразователей давления, средств измерений температуры и вторичных электроизмерительных низковольтных преобразователей в различных областях промышленности.

Основные характеристики:

- Диапазоны от 25 мбар до 200 бар, включая вакуум

- Возможность подключения дополнительных модулей давления IDOS

- Измерение и калибровка давления

- Калибровка датчиков давления

- Тестирование токовой петли

- Тест реле давления

- Измерение тока 0...55 мА с точностью 0,02% (только для DPI 802)

Многофункциональный калибратор DPI880

Описание

Многофункциональный калибратор DPI880 предназначен для измерения и генерации электрических сигналов постоянного и переменного тока, сигналов от термопар и термометров сопротивления, импульсов, а также измерения давления и калибровки измерительных устройств с токовой петлей 4-20мА.

Основные характеристики

- 32 внешних датчика давления IDOS.

- Измерение и генерация сигналов от 8 типов термометров сопротивления и 12 типов термопар.

- Одновременное считывание по двум каналам.

- Проверка утечки, тест реле, питание токовой петли 24В.

- Хранение до 1000 измерений.

- Удобный в эксплуатации, лёгкий, ударопрочный корпус.

- HART - совместимый прибор.

Эталонный цифровой манометр PACE 1000

Описание:

Полностью цифровое управление обеспечивает высокую стабильность и максимальную скорость обработки сигнала, а цифровой датчик давления обеспечивает качество, стабильность, широкую полосу пропускания и точность, характерные для последнего поколения пьезорезистивных и резонансных приборов. Применяется при производстве датчиков давления и манометров, в исследовательских и конструкторских лабораториях, в лабораториях по поверке и ремонту средств измерения давления.

Основные характеристики:

- Диапазон измерения давления от 2,5кПа до 100МПа - Погрешность до 0,005%ВПИ - Барометрический датчик - Авиационное исполнение (опция)

- Тест реле давления/герметичности (опция)

- Интерфесы RS232, IEEE, Ethernet, USB

Модульные контроллеры давления PACE 5000/6000

Описание

Точное задание, измерение и поддержание абсолютного, избыточного и барометрического давления в составе испытательных стендов. Полностью цифровое управление обеспечивает высокую стабильность и максимальную скорость обработки сигнала, а цифровой датчик давления обеспечивает качество, стабильность, широкую полосу пропускания и точность, характерные для последнего поколения пьезорезистивных и резонансных приборов.

Применяются при производстве датчиков давления и манометров, в исследовательских и конструкторских лабораториях, в лабораториях по поверке и ремонту средств измерения давления.

Основные характеристики:

- Диапазоны избыточного давления ±2,5 кПа...+100кПа; -100кПа...21Мпа;

- Абсолютное давление - барометрический датчик от 100 кПа и выше;

- Погрешность/стабильность от 0,02% ИВ + 0,02% ВПИ/0,005%ВПИ

- Авиационные диапазоны/Генерация давления с двух модулей одновременно/ Автодиапазон;

- Дополнительные опции - тест реле давления/ЭКМ, тест герметичности, тест на разрыв (для мембран), аналоговый выход, программный тест, релейный выход;

- Интерфейсы  RS232, IEEE488, Ethernet, USB(A), USB(B), CanBus